Til: MOS

Kopi til: MART, KH1, JSU

Fra: BRJ

Kontrol af indexfiler til videobilleder fra A65 Ringkøbing Amt

Billederne er optaget af Martin (MART) i perioden 22. til 30. aug. 2005

Det er en delleverance.

Jeg har kontrolleret stationeringen af videobillederne vha. makro ”View” i makro-programmet ”Macros_BRJ_Video2005_at_Test.xls.

Af arket ”_Oversigt” fremgår, at der er overensstemmelse mellem vejstrækningen i V*.vcd-filen og den målte vejstrækning jf. V*.log-filen. Det ses, at der er lidt flere perspektivbilleder på nogle strækninger. ”OK”.

På arket ”Fejl” ses en detaljeret redegørelse for sammenhængen mellem de markerede fixpunkter på målestrækningen og de tilsvarende fixpunkter i VIS’ ref.sys.

Efter Mortens stationeringskontrol i VIMS finder jeg kun uoverensstemmelser over 25 m mellem fixpunkterne på den målte strækning og de tilsvarende fixpunkter i VIS’ ref.sys på følgende målestrækninger:

| Fil | Besty-relse | Vejnr | Del | Vejforløb | V*.vcd |  | V*.log Perspektiv |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Begge vejsider |  | Højre vejside |  | Venstre vejside |  |
|  |  |  |  |  | Fra km/m | Til km/m | Fra km/m | Til km/m | Fra km/m | Til km/m |
| V3G82202 | 65 | 417 | 0 | Viborg-Holstebro | 26/0415 | 49/0897 | 26/0415 | 49/0897 |  |  |

Der er målt 46 m for langt fra startpunktet i 26/0415 til den første helkm i 27/0000.

| Fil | Besty-relse | Vejnr | Del | Vejforløb | V*.vcd |  | V*.log Perspektiv |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Begge vejsider |  | Højre vejside |  | Venstre vejside |  |
|  |  |  |  |  | Fra km/m | Til km/m | Fra km/m | Til km/m | Fra km/m | Til km/m |
| V3G82302 | 65 | 417 | 0 | Viborg-Holstebro | 26/0415 | 49/0897 |  |  | 26/0415 | 49/0897 |

Der er målt 47 m for langt fra den sidste helkm i 27/0000 til den slutpunktet i 26/0415.

Morten (MOS) har vist, at punktet 26/0415 er på midten af en bro. Skiltet med amtsgrænsen er placeret ved enden af broen. Billederne er derfor medtaget fra enden af broen. Afstanden mellem billederne på strækningen fra amtsskiltet til kmt 27/0000 er krympet i VIMS’ stationering for at vise alle billeder på strækningen og for at de ikke elimineres ifm import i ”Vejen i billeder”

Jeg har kontrolleret GPS-koordinaterne vha makro ”GPS” i makro-programmet ”Macros_BRJ_Video2005_GPS_1z.xls”.

På ark ”VejKort” ses en pæn overensstemmelse mellem koordinaterne til billederne i hhv. venstre – og højre vejside.

På ark ”VejLang” ses følgende:

Venstre vejside

Der er en pæn overensstemmelse mellem triptæller og koordinater. Det bemærkes, at forskelle domineres af, at der er mange forskelle på hhv. ca. 5 m og ca. – 7 m.

Højre vejside

Der er en pæn overensstemmelse mellem triptæller og koordinater. Det bemærkes, at forskelle domineres af, at der er mange forskelle på hhv. ca. 5 m og ca. – 7.5 m.

Begge vejsider – Den tilsyneladende vejbredde

Der er små værdier dvs. mindre end 30 m i de fleste data.

Der er 3 korte strækninger med værdier på 40 – 70 m og én kort strækning til slut med værdier på 40 til 130 m.

De detaljerede data fremgår af ark ”Tabel”.

Jeg har kopieret kontrolfilerne til ”sagsmappe” i directory ” 
\\vdf-app01\VIMS\MAALER\MART\065_Ringkøbing_Amt\20060901\”

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, modtager jeg dem gerne.

Roland